附表：

入河排口整治清单

| 序号 | 排污口名称 | 责任主体 | 存在问题 | 整改措施 | 整治完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 连云港市连云港经济技术开发区中云街道康桥半岛小区北侧100米城镇生活污水散排口 | 连云港经济技术开发区中云街道办事处 | 康桥半岛小区化粪池出水未接管处理，COD检出12mg/L、氨氮检出2.42mg/L、总磷检出0.3mg/L | 将小区化粪池出水管接入市政污水管网，取缔原排口 | 已把小区化粪池出水管接入市政污水管网，封堵原排口。 |
| 2 | 连云港市连云港经济技术开发区开泰河昌圩路桥西南城镇雨洪排口 | 连云港经济技术开发区管委会（区住房和城乡建设局） | 1.COD检出64mg/L，超标0.28倍； 2.排污口所在管网存在雨污混流现象，导致排污口水质超标 | 开展排污口上游市政管网调查，整治错混接。 | 已完成管网进行排查、检修，经检测排口水质达标。 |
| 3 | 连云港市连云港经济技术开发区猴嘴街道开泰河云桥路桥东南侧城镇雨洪排口 | 连云港经济技术开发区管委会（区住房和城乡建设局） | 1.降雨后排水不符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准； 2.COD检出52mg/L，超标0.04倍； 3.排污口所在管网存在混错接、倾倒垃圾现象，导致雨后排污口水质超标 | 雨污水管网调查，整治错混接，对排污通道垃圾、淤泥等污物进行清掏 | 已完成错混接整治，管网清掏工作，经检测排口水质达标。 |
| 4 | 连云港市连云港经济技术开发区猴嘴街道开泰河盐浦路桥西南城镇雨洪排口 | 连云港经济技术开发区管委会（区住房和城乡建设局） | 1.COD检出81mg/L，超标0.62倍； 2.排污通道出现积累垃圾、淤泥等污物影响排水水质 | 对排污通道垃圾、淤泥等污物进行清掏。 | 已完成管网清掏工作，经检测排口水质达标。 |
| 5 | 连云港市连云港经济技术开发区猴嘴街道开泰河汇银路桥东北10米城镇雨洪排口 | 连云港经济技术开发区管委会（区住房和城乡建设局） | 1.总磷检出0.52mg/L，超标0.04倍；2.排污通道存在垃圾、淤泥等污物影响排水水质 | 对排污通道垃圾、淤泥等污物进行清掏 | 已完成管网清掏工作，经检测排口水质达标。 |
| 6 | 连云港市连云港经济技术开发区猴嘴街道云桥路交临浦路西南侧85米城镇雨洪排口 | 连云港经济技术开发区管委会（区住房和城乡建设局） | 1.降雨后排水不符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准； 2.COD检出68mg/L，超标0.36倍；氨氮检出7.69mg/L，超标0.54倍；总磷检出1.26mg/L，超标1.52倍； 3.排污口所在管网存在雨污混流现象，导致雨后排污口水质超标 | 开展管网市政管网排查，整治错混接。 | 已完成周边市政管网排查，整治错混接，经检测排口水质达标。 |
| 7 | 连云港市连云港经济技术开发区开泰河东晋路桥东南3米城镇雨洪排口 | 连云港经济技术开发区管委会（区住房和城乡建设局） | 1.城镇雨洪排口晴天排水且超Ⅴ类标准； 2.氨氮检出4.81mg/L，超标1.41倍；总磷检出0.42mg/L，超标0.05倍 | 整治错混接管网或检修更新管网，加强企业内部雨污分流及排水监管。 | 已完成市政管网检修，整治错混接，经检测排口水质达标。 |
| 8 | 连云港市连云港经济技术开发区猴嘴街道大浦路与临洪大道交汇处东侧300米南岸城镇雨洪排口 | 连云港经济技术开发区管委会（区住房和城乡建设局） | 1.COD检出62mg/L，超标0.24倍； 2.排污通道存在垃圾、淤泥等污物影响排水水质 | 对排污通道垃圾、淤泥等污物进行清掏。 | 已完成管网清掏工作，经检测排口水质达标。 |
| 9 | 连云港市连云港经济技术开发区猴嘴街道开泰河云池路桥东南30米城镇雨洪排口 | 连云港经济技术开发区管委会（区住房和城乡建设局） | 1.城镇雨洪排口晴天排水且超Ⅴ类标准； 2.氨氮检出3.11mg/L，超标0.56倍；总磷检出0.41mg/L，超标0.03倍 | 开展管网市政管网排查，整治错混接。 | 已完成周边市政管网排查，整治错混接，经检测排口水质达标。 |
| 10 | 连云港市连云港经济技术开发区开泰河东晋路桥西南85米城镇雨洪排口 | 连云港经济技术开发区管委会（区住房和城乡建设局） | 1.降雨后排水不符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准； 2.COD检出73mg/L，超标0.46倍； 3.排污通道存在垃圾、淤泥等污物影响排水水质 | 对排污通道垃圾、淤泥等污物进行清掏。 | 已完成管网清掏工作，经检测排口水质达标。 |
| 11 | 连云港市连云港经济技术开发区临港污水处理厂入河排污口 | 连云港市同杨水务有限公司 | 未按照规定设置标识牌 | 设置标识牌 | 已设置标识牌 |
| 12 | 连云港市连云港经济技术开发区中云街道黄河路与云台山路交叉口北侧60米右岸城镇雨洪排口 | 连云港经济技术开发区管委会（区住房和城乡建设局） | 1.总磷检出1.07mg/L，超标1.14倍； 2.排污通道存在垃圾、淤泥等污物影响排水水质 | 清理排污通道垃圾、淤泥等污物进行清掏。 | 已完成管网清掏工作，经检测排口水质达标。 |
| 13 | 连云港市连云港经济技术开发区猴嘴街道大浦副河大浦路桥西南20米城镇雨洪排口 | 连云港经济技术开发区管委会（区住房和城乡建设局） | 1.降雨后排水不符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准； 2.COD检出228mg/L，超标3.56倍； 3.排污口所在管网存在雨污混流现象，导致雨后排污口水质超标 | 开展管网市政管网排查，整治错混接。 | 已完成周边市政管网排查，整治错混接，经检测排口水质达标。 |
| 14 | 连云港市连云港经济技术开发区东盐河交黄海大道桥下东北10米城镇雨洪排口 | 连云港经济技术开发区管委会（区住房和城乡建设局） | 1.城镇雨洪排口晴天排水且超Ⅴ类标准; 2.COD检出48mg/L，超标0.2倍； 3.佟圩河水经该排污口进入东盐河 | 开展管网市政管网排查，整治错混接。 | 已完成周边市政管网排查，整治错混接，经检测排口水质达标。 |
| 15 | 连云港市连云港经济技术开发区中云街道芙蓉沟入河排口 | 连云港经济技术开发区管委会（区住房和城乡建设局） | 1.氨氮检出3.74mg/L，超标0.87倍；总磷检出0.62mg/L，超标0.55倍； 2.排污口所在河道沿岸存在雨污混流排口、污水渗漏口，造成芙蓉沟水质超Ⅴ类 | 开展芙蓉沟水开展环境整治工程；实施长江路北经营户截污管道改造 | 完成芙蓉沟入河排污口规范化整治与水生态修复工程进场施工,实施河道清淤、生态驳岸建设和景观节点、沿线排水户整治等工程，经检测排口水质达标。 |